关于高速公路安装便捷消防设备的建议

广东高速公路是华南地区最重要的交通网络系统。截至2017年底，全省高速公路通车总里程达到8100公里，继续保持全国首位，是中国名副其实的高速公路第一大省，全省67个县(市)实现“县县通高速”的目标。近年来，随着经济发展的需要，高速公路成为公路交通运输的主力。与此同时，与高速公路有关的灾害事故也逐年大幅上升，尤其是车祸导致起火的发生率非常高，而消防队往往不能保证及时到达现场,导致远水救不了近火，给国家和人民群众的生命财产安全带来严重损失。因此，高速公路安装便捷消防设备，立足自救、帮救起着至关重要的作用。

一、高速公路火灾产生的原因

(一)汽车电线短路是造成高速公路火灾的主要因素。汽车内用电设备多，线路繁杂、布线相对零乱，电线的外表绝缘皮容易老化脱落，造成线路故障或接触不良从而引发火灾；长时间的发动机运转机壳温度过高，使得机盖内的线路绝缘层烫化，导致搭铁短路而起火；高压电路短路、松动或是化油器回火、蓄电池过热等都易导致火灾的发生；加上汽车的内装修常为可燃材料，更容易使火势迅速蔓延。据统计，在机动车自燃事件中，电线短路引发火灾就达到60%以上。

(二)车辆相撞引起火灾。高速公路行驶的车辆大多车速较快，有的车辆有时可能超过最高限速，一旦驾驶员驾驶失误、过度疲劳、酒后开车、汽车部分机件失灵，都可能使车辆失去控制而发生撞车，特别是在雨天、大雾、风沙等天气因为气象条件不佳和能见度不高的情况下更易造成驾驶失误撞车。由于车辆相撞，车速快、车距近，前车发生事故，后车停车不及而造成车辆追尾，发生连续撞车事故，引起火灾。

(三)车上零部件摩擦产生火花起火、化学危险品自然起火等。一些装载可燃气体的槽车由于在静电的处理措施上不到位，碰到罐体的阀门松动、密封垫老化而漏气就可能引起火灾；其次，一些低燃点的化学危险品可能天气气温较高、猛烈碰撞等也容易引起火灾；另外，乘客违章携带危险品等也是引起火灾的原因之一。

二、高速公路火灾特点及其严重性

(一)发生突然，发展迅速，火灾初期过程短。高速公路汽车火灾不同于建筑及其他固定设施，有日常消防检查中发现的隐患预示可能发生火灾。高速公路汽车火灾无论是交通事故、撞车导致油箱破烈发生火灾还是车辆自身故障发生火灾都是在车辆高速行驶中，火灾发生带有突然性。前者是撞车紧接起火，后者由于火源的隐蔽性，在初期并没有被发现，后来受风速和时间的影响，火势早已进入猛烈阶段。

(二)燃烧猛、蔓延快，容易发生爆炸和造成重大人员伤亡及财产损失。在发生交通事故时，多数情况是若干车辆连续碰撞造成火灾或爆炸。车内司机及乘员可能因车辆相撞损坏而被挤压，人员受火势威胁，造成重大伤亡。汽车火灾产生的高温，很容易导致车上的燃油箱破裂或爆炸。车辆燃油撒落满地，极易造成火势迅速蔓延扩大，也可能引起油箱连续爆炸起火或因车载有毒物资因车辆损坏发生泄漏现象，使在场人员中毒，污染环境。

(三)易爆炸燃烧、发生垮塌。由于车辆火灾是高速公路火灾的主要危险，引起汽车火灾又多数是电气线路短路、汽化器、载重汽车气动系统和车辆相互撞击起火等。无论什么原因引起火灾，都因高温积热不散、辐射热强，多数会造成汽车油箱爆炸。一旦发生火灾，火源的温度高，燃烧蔓延速度快，如遇车辆运载是易燃易爆物品或后继遇难车辆多，这更将加剧燃烧和火势的快速发展。如发生事故时车辆运载的可燃物品、化学品、危险品相当多的话，危险性进一步增大，极易导致人员伤亡设施毁坏。
     三、广东近三年高速路较大火灾案例

据清远市公安局通报，2017年1月14日，春运第二天，上午9时29分，广东境内清连高速（G4W2）北行往湖南方向阳山路段（K2173+000）一辆重型半挂牵引车碰撞前方车辆引发共19车碰撞交通事故，导致其中7辆车着火，事故造成6人死亡16人受伤。

南方都市报讯：2015年8月22日早上9时许，广深高速麻涌出口附近（广州往深圳方向），发生一起严重交通事故，一辆正在行驶的面包车疑撞上一辆路面清洗车，面包车当场起火，造成车里的3人被烧死亡。
    中新网广州：2015年5月1日， 广乐高速发生一起16车追尾事故，造成2辆大货车、7辆小汽车共9辆车着火燃烧，18人受伤，梯面站、王子山站、江口站、高田站往湖南方向入口单向封闭，现场交通中断。

2015年9月29日下午6时许，广河高速东往西方向凤凰山隧道入口处发生6车相撞，事故中有两辆轿车起火，小车被烧得只剩车架子，事故造成该路段大堵塞，堵塞的车流近2公里……

四、高速公路火灾救援难原因

高速公路车祸引起火灾后救援难导致毁灭性损失的原因：

（一）消防队不能保证及时到达现场。

（二）现场离桥、河距离远，水源等救援物资不足。

（三）烟雾大、能见度低。火灾发生时，氧气不足，多产生不完全燃烧，发烟量较大，而且产生的热烟气难以快速扩散，导致火灾初期升温迅速，并产生较强的热冲击，致使逃生人员和进攻人员的能见度不足。

为避免车祸火灾的巨大损失，必须立足于便捷消防设备进行自救、帮救。

五、建议

（一）利用就近河道等水源取水或打深水井并在合适的地方建立蓄水池。每2 公里设置安装便捷消防栓。一旦发生火灾，便于司机或同车人员就近自救和后来的车辆及时帮救。

（二）为防止火灾的蔓延和烟气的扩散，结合高速公路本身的特点划分多个防火防烟分区，增加消防设施、消防救急物资，以便应急救援。

（三）加强对高速公路应急通道的监管。应急通道是“生命通道”，但某些驾驶员一遇前方堵车或行车缓慢，就立即将车辆驶入应急通道以便超车。应急通道被占用后，致使救援等执行紧急任务的车辆受阻，无法及时到达现场处理事故、疏导、抢救伤员，甚至造成伤员因得不到及时救治而死亡的严重后果。不仅如此，占用应急通道往往会产生负面示范效应，使按照交规排队等候者因心里不平衡而产生效仿的举动，这样一来便加剧了道路拥堵的程度，极易造成二次事故的发生。监管部门要加强对高速公路应急通道的监管，采取有力措施，确保应急通道畅通无阻。

（四）加大文明驾驶宣传，减少事故发生。倡导全民抵制追逐竞驶、醉酒驾驶等构成危险驾驶的交通违法行为，抵制“路怒”、争道抢行、逆行超速等危险驾驶行为，营造全民文明驾驶、安全出行的良好氛围。